Приложение № 1

Към рег. №______/___.___.2013 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. Срок за изпълнение на поръчката – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Място на извършване на услугата – фрегата „Дръзки” с бордови № 41 от състава на военно формирование 22480-Бургас или база на изпълнителя.

3. Изисквания към предмета на поръчката:

3.1. Извършване на всички дейности, подробно описани, както следва:

| № по ред | Услуга | Броя |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж на цилиндрова глава. | 24 |
|  | Проверка на компонентите на цилиндровата глава. Смяна на клапани, седла и водачи. | 24 |
|  | Проверка износването повдигачите и на тласкачите. | 48 |
|  | Смяна на дюзодържачите. | 24 |
|  | Проверка износването на цилиндровите втулки. | 24 |
|  | Почистване и опресоване на цилиндровата глава | 24 |
|  | Монтаж на цилиндровите глави. | 24 |
|  | Проверка на компресията на всеки цилиндър. | 24 |
|  | Проверка хлабината на клапаните. | 48 |
|  | Смяна на разпръсквачите на горивните дюзи. | 24 |
|  | Стендоване на ГПВН. | 2 |
|  | Почистване на горивните тръбопроводи. | 2 |
|  | Почистване на горивен охладител. | 2 |
|  | Смяна на горивни филтри. | 4 |
|  | Основен ремонт на помпа сладка вода. | 2 |
|  | Основен ремонт на помпа солена вода. | 2 |
|  | Проверка на термостати. | 2 |
|  | Почистване и опресоване на водоводен охладител. | 2 |
|  | Почистване и опресоване на водомаслен охладител. | 2 |
|  | Почистване и опресоване на водовъздушен охладител. | 2 |
|  | Проверка и почистване на изпускателен колектор. | 4 |
|  | Основен ремонт на турбокомпресор. | 2 |
|  | Проверка износването на подвижните части на пневматичен стартер. | 2 |
|  | Основен ремонт на регулатора на оборотите на ДГ. | 2 |
|  | Проверка на сензорите за обороти. | 2 |
|  | Подмяна на еластичния съединител между двигателя и генератора. | 2 |
|  | Проверка на пресостати и термостати. | 2 |
|  | Почистване и опресоване на водовъздушен охладител на генератора. | 2 |

  - Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва съгласно действащия към момента на подписване на договора за доставка нормативен акт за осигуряване и управление на качеството за МО и БА.

4. Изисквания към участниците:

  - Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП;

  - Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 на ЗОВС;

  - Да разполагат с приспособления, екипировка и специализиран персонал за изпълнение на поръчката;

  - Да притежават сертификат ISO 9001:2008 “Системи за управление на качеството”.

5. Изисквания за минимално съдържание на офертите:

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата;

    - Актуално удостоверение от агенцията по вписванията за състоянието на фирмата, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за самоличност когато участникът е физическо лице;

    - Административни данни на участника в процедурата (Прил. № 2);

    - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т. 2а) и 5 от ЗОП (Прил. № 3);

    - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС (Прил. № 4);

    - Декларация за запознаване и приемане условията на обществената поръчка (Прил. № 5);

    - Декларация за наличие на квалифициран персонал и оборудване необходими за изпълнение на посочените дейности описани в ценовото предложение (Прил. № 6);

    - Заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008 “Системи за управление на качеството”. Обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;

    - Поне 2 (две) препоръки за добро изпълнение на най-важните обекти на фирмата–кандидат за изпълнение на обществената поръчка, през последните 3 години;

    - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

    - Ценово предложение (в лева с ДДС, което да е изрично указано) (Прил. №7).

- Срокът на валидност на предложението да е до изтичане срока на договора.

- Всеки участник може да представи само една оферта.

8. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на обществената поръчка (Прил. №8).  Преди сключване на договора, определения за изпълнител да представи документ издаден от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и списък на лицата и транспортните средства, които се предвижда да посещават в.ф. при изпълнение на договора. Договорът ще се подпише след увърждаване от компетентните органи на горепосочения списък.

9. Начин на плащане – по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на услугата и представяне на фактури във финансова служба на в.ф. 32890–Бургас, оформени съгласно действащото законодателство.

10. Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да попълнят и подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към своята оферта (Прил. №9). Неподписването му няма да води до отстраняване от процедурата за избор на изпълнител.