Приложение 5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Ремонт на кухненски блок и санитарни възли във в.ф.36940 - Варна”.

| № | Видове работи | Мяр-ка | Коли- чество | Единична цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Столова голяма |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на алуминиеви врати (1.50/2.10) с две отваряеми крила, 100 % остъклена по размери взети на място | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на алуминиева врата (0,90/3,00), с едно отваряемо крило плътна част 0,90/2,00 и остъклена част 0,90/1,00 по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,05/1,75) с едно отваряемо крило (0,70/1,75) и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място | бр | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,10/1,45) с едно двустранно отваряемо крило (0,70/1,45) с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място. | бр | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,10/1,80) с едно двустранно отваряемо крило (0,80/1,80) с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място | бр | 8 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,70/0,90) двустранно отваряемо с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,90/0,90) двустранно отваряемо с комарник и външна подпрозоречна дъска за тоалетна столова по размери взети на място | бр | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,60/0,90) и външна подпрозоречна дъска за хл.камера по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ шубер (1,90/1.15) по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ шубер (1,05/1.20 м) по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Изкърпване на мазилка по дограма с ширина 20см | м | 200.00 |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода | м | 10.00 |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода | м | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж бойлерно ел. табло | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка ПВ-32А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ДКУ | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка ПВ-10А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж пускатели | бр | 3 |  |  |
|  | Демонтаж въздушни пускатели | бр | 3 |  |  |
|  | - 1-ви етаж WC |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати от РVС (0,90/2,00) по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати от РVС (0,70/2,00) по размери взети на място | бр | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РVС прозорец (0,60/0,60) по размери взети на място | бр | 4 |  |  |
|  | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор | м3 | 0.99 |  |  |
|  | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. - баня | м2 | 20.40 |  |  |
|  | Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило (ремонт-баня) | м2 | 2.52 |  |  |
|  | Доставка и монтаж душ батерия | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на подов сифон | бр | 1 |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 | м | 10.00 |  |  |
|  | Демонтаж тоалетно клекало | бр | 3.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на порцеланови тоалетни клекала с казанчета | бр | 3.00 |  |  |
|  | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. WC и коридор | м2 | 44.40 |  |  |
|  | Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило при ремонти WC и коридор | м2 | 5.91 |  |  |
|  | - 2-ри етаж умивалня |  |  |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода | м | 10.00 |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода | м | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голяма формат | бр | 3 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на сифон за мивка | бр | 3 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на подов сифон | бр | 3 |  |  |
|  | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 3 |  |  |
|  | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. - баня | м2 | 32.60 |  |  |
|  | Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило (ремонти-баня) | м2 | 2.20 |  |  |
|  | Доставка и монтаж душ батерия | бр | 1 |  |  |
|  | PVC тръби ф50 | м | 6.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 с фасонни части за канализация в сграда | м | 18.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати от РVС (0,90/2,00) по размери взети на място | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати от РVС (0,70/2,00) по размери взети на място | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РVС прозорец (0,60/0,60 по размери взети на място | бр | 4 |  |  |
|  | Лампен и контактен излаз с ПВВМ скрито | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка и монтаж противовлажен аплик | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка и монтаж ключ обикновен скрит | бр | 5 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л. | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж бойлерно ел. табло | бр. | 1 |  |  |