|  | КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ |
| --- | --- |
|  | Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 |

Рег.  № 6521 /18.10.2013 г.

Екз. единствен.

Копие № ___

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР  НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

КОНТРААДМИРАЛ  			     РУМЕН НИКОЛОВ

___.___.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

„БУФЕРНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ „SELUX T-250””

- НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА – Доставка на „Буферно захранване за радиолокационна станция „SELUX T-250””.

- СЪСТАВ НА ПРОДУКТА И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

  - Продукта „Буферно захранване за радиолокационна станция „SELUX T-250”” представлява комбинирано устройство (зарядно и инвертор) от типа „TBS Powersine  PSC 1600-12-60” и буферен акумулатор 12V/200Ah, което изработва промeнливо напрежение  „AC 220 V”  с високо кaчество, необходимо за гарантиране на безаварийната работа на радиолокационна станция (РЛС) „SELUX T-250”.

  - Продукта включва следните основни елементи:

    - Зарядното устройство от типа „TBS Omnicharge”.

    - Инвертор от типа „TBS Powersine”.

    - Буферен акумулатор 12V/200Ah или с по-голям капацитет.

- ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

  - Изисквания по предназначение:

Предлаганите буферни захранващи устройства трябва да гарантират високо качество на захранването на РЛС при недобро качество на напрежение на ел. мрежата – променлива стойност на напрежението и честота, а така също и кратковременни пренапрежения.

При цялостно отпадане на мрежовото ел. захранване е необходимо буферното захранване да гарантира работата на РЛС в продължение на минимум един час.

  - Изисквания по електромагнитна защита:

Не се предвиждат.

  - Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика:

    - Всички прибори за светлинна индикация и сигнализация да бъдат разположени удобно за наблюдение, като се използва подходящо цветово разграничаване.

    - Надписите върху изделието да бъдат на български или английски език и да осигуряват подходящи условия за взаимодействието човек – машина.

    - Да бъде осигурен непрекъснат контрол на изправността на апаратурата с индикация.

  - Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт:

    - Изделието трябва да работи в непрекъснат режим на работа (24 часа/7 денонощия).

    - Закрепването на изделието да бъде надеждно, да осигурява лесен достъп до интерфейсите и захранващите кабели, капаците и крепежните елементи за обслужване и ремонт.

  - Изисквания за сертификация:

Изпълнителят да бъде оторизиран за извършване на монтаж, ремонт и поддръжка на изделието.

  - Изисквания за скритост и маскировка:

Не се предвиждат.

  - Изисквания за транспортопригодност и съхранение:

Не се предвиждат.

  - Други специфични изисквания:

    - При допускане на специалисти на Изпълнителя на територията на военните формирования да се спазват всички изисквания на пропускателният режим, установени в регламентиращите документи.

    - Дейностите по доставката да се извършат във военно формирование 32300 – 12 н. Калиакра, военно формирование 32300 – 22 н. Колокита и военно формирование 32300 – 23 н. Маслен нос.

    - Транспортирането на инструменти и апаратура, необходими за доставката да се извършва със средства и за сметка на Изпълнителя.

    - При доставка на Буферното захранване да му бъдат проведени изпитания от Изпълнителя, съвместно с Възложителя, по Програма и Методика на Изпълнителя. Получените резултати от изпитванията да бъдат отразени в протокол, който да бъде неразделна част от документите по предаване/приемане на изделието.

    - Ниво на класифицирана информация - Доставката на  „Буферно захранване за радиолокационна станция „SELUX T-250”” във войсковите райони на военно формирование 32300 не е свързано с достъп до помещения и обекти, класифицирани като зони за сигурност клас I и II.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изделията да бъдат съвместими със стандартните токозахранващи изводи (гнезда) на РЛС „SELUX T-250”.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

  - Изпълнителят да предостави техническа документация и инструкция за експлоатация за изделието на български език.

  - Изпълнителят да осигурява резервни част по време на гаранционния срок.

  - Изпълнителят да оказва техническа помощ по време на гаранционната поддръжка.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката трябва да съдържа амортизиращи елементи за осигуряване на безаварийната доставка до потребителите.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Изделието да бъде с гаранционен срок не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.

- ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

Доставеното буферното захранване да се съпровожда от документи или сертификати, удостоверяващи неговите качества и произход.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА” В КОМАНДВАНЕ НА ВМС

КАПИТАН I РАНГ 				ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ

____.___.2013 г.

Отпечатано в 1 екземпляр

Екз. единствен – за в.ф. 34400-4

ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТЪР ЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

КАПИТАН І РАНГ                              	ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

___.___.2013 г.

Размножено в 1 копие.

Копие № 1 – за в.ф. 34410-4