|  | ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ |
| --- | --- |
|  | КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 |

Приложение № 2

Към рег. №______/___.___.2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ПРЕНОСИМА УКВ РАДИОСТАНЦИЯ

ВАРНА

2015 г.

1.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преносима УКВ радиостанция.

2.	СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1.	Описание на продукта

Преносима УКВ радиостанция осигуряваща радиосвръзка между членовете на екипажа на плавателен съд на честотите на каналите на Морската подвижна служба (VHF maritime mobile band).

2.2.	Състав на продукта

Продуктът включва:

    - Преносима УКВ радиостанция;

    - Резервна батерия;

    - Зарядно устройство, работещо на 230V/50Hz;

    - Аксесоар за работа със свободни ръце;

    - Клипс за закачане на колан.

3.	ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1.	Изисквания по предназначение

    - Към основните технически характеристики на преносимата УКВ радиостанция:

      - Честотен обхват:

      - долна граница – не по-висока от 136 MHz;

      - горна граница – не по-ниска от 176 MHz;

      - Подържане на каналите на Морската подвижна служба;

      - Метод на комуникация: симплекс/полудуплекс;

      - Мощност на излъчване:

      - регулируема, не по-малко от две степени;

      - максимална – не по-малко от 4 W;

      - минимална – не по-малко от 1W;

      - Модулация: амплитудна (AM) и честотна (FM);

      - Брой програмируеми работни канали – не по-малко от шест;

    - Към аксесоара за работа със свободни ръце:

      - Лека слушалка с клипс;

      - Гласово (VOX) задействащ се микрофон.

3.2.	Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

3.3.	Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

    - Теглото на преносимата УКВ радиостанция да е не по-голямо от 500 грама;

    - Габаритите на радиостанцията да не превишават: 65х150х45[mm], без външната антена (ако има такава).

3.4.	Изисквания по експлоатация, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изисква.

3.5.	Изисквания за сертификация

Продуктът да е съпроводен със сертификат за качество.

3.6.	Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.7.	Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изисква.

3.8.	Други специфични изисквания

Литиево-йонна батерия с капацитет не по-малък от 2000 mAh.

4.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

4.1.	Преносимата УКВ радиостанция да отговаря на стандарта за водоустойчивост и прахоустойчивост IP54 или по-висок;

4.2.	Преносимата УКВ радиостанция да отговаря на стандарта MIL STD 810 C/D/E и F или еквивалентен.

5.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ

5.1.	Обучение на инженерно-техническия състав

Не се изисква.

5.2.	Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български или друг език.

Продуктът да бъде съпроводен с инструкция за експлоатация на английски език.

5.3.	Осигуряване на ЗИП

Не се изисква.

5.4.	Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.5.	Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6.	Изпитвания

Не се изисква.

5.7.	Качество

Продуктът да е съпроводен със сертификат за качество.

5.8.	Други

Не се изисква.

6.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се изисква.

7.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок на продукта да бъде не по-малък от 12 месеца.