Приложение  1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НА ОБЕКТ „Ремонт на вентилационна инсталация на топла кухня и зала за посетители  във в.ф. 34410-3 – Варна”  във в.ф. 34410-3 – Варна” –  Позиция  от ЕПСО за ССУ на МО за 2014 г.

| № по ред | ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯР-КА | КОЛИ-ЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагнетателен вентилатор - Кухня |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор центробежен за ниско и средно налягане, общопромишлен. - директно куплиран ел. двигател - температура на трасп. флуид Т 60ºC - N = 4,0 kW; n = 1440 min -1; 230/400V Q 20 ; C = 4000 ; 15000 м3/h; HTOT 20; C =1300; 400 Pa; Защита на ел. двигателя: IP54 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на аксесоари към вентилатор – виброрама, нагнетателен и смукателен контра фланец | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на присъединителни въздуховоди от поцинкована ламарина | м² | 6 |
| 4 | Доставка и монтаж на въздушен филтър 800/600 | бр. | 1 |
| 5 | Демонтаж на съществуващ вентилатор и ел. двигател | бр. | 1 |
|  | Смукателен вентилатор - Кухня |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на смукателен вентилатор за кухня – цетробежен за ниско и средно налягане, общопромишлен. - директно куплиран ел. двигател - температура на трасп. флуид Т 60ºC N = 4,0 kW; n = 920 min -1; 230/400V Q 20 ; C = 14000 м3/h; HTOT 20; C = 650 Pa; Защита на ел. двигателя: IP54 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на аксесоари към вентилатор – виброрама, нагнетателен и смукателен контра фланец | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на присъединителни въздуховоди от поцинкована ламарина | м² | 6 |
| 4 | Демонтаж на съществуващ вентилатор и ел. двигател | бр | 1 |
|  | Смукателен вентилатор – Зали посетители |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на смукателен вентилатор за кухня – цетробежен за ниско и средно налягане, общопромишлен. - директно куплиран ел. двигател - температура на трасп. флуид Т 60ºC - N = 1,5 kW; n = 2850 min -1; 230/400V Q 20 ; C = 4000 m3/h; HTOT 20 ;C = 1000 Pa; Защита на ел. двигателя: IP54 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на аксесоари към вентилатор – виброрама, нагнетателен и смукателен контра фланец | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на присъединителни въздуховоди от поцинкована ламарина | м² | 6 |
| 4 | Демонтаж на съществуващ вентилатор и ел. двигател | бр | 1 |
|  | Извеждане на смукателна вертикала над билото на жилищен блок |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина | м² | 60 |
| 2 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка за изхвърляне на въздуха | бр. | 1 |
| 3 | Укрепваща конструкция за въздуховоди и консумативи за монтаж h – 15 м. | бр. | 1 |
| 4 | Направа на отвор в ламаринен покрив на дървена конструкция, правоъгълен със сечение до 1200 мм. | бр. | 1 |
| 5 | Възстановяване на дървена конструкция и обшивка на отвор на ламаринен покрив със сечение до 1200 мм. | бр. | 1 |
|  | Профилактика и ремонт на съществуващи трасета на въздуховоди |  |  |
| 1 | Уплътняване, почистване и регулиране на клапи на съществуващи въздуховоди | м' | 50 |
| 2 | Направа и монтаж на липсващи звена на съществуващи въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина на ламарината до 1 мм. | м' | 15 |