Приложение 1

СПИСЪК

за необходимите средства, количества и стандартни технически изисквания за обществена поръчка

„Доставка на водолазно оборудване и резервни части”

| № | Наименование | Количество | Изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водолазна компенсаторна /балансираща/ жилетка | 2 броя | - да отговаря на стандарт EN 1809; - материал кордура; - еластична каишка през гърдите, снабдена с катарама за бързо освобождаване; - да е подплатена; - джобовете да са с цип и отвори за изтичане на водата; - широк пристягащ колан предотвратяващ приплъзгването на жилетката по време на ползване под вода; - да е снабдена със стабилизираща плоча (самар) и колан с катарама за фиксиране на бутилката неподвижно; - минимум два автоматични клапани осигуряващи неутрална плаваемост независимо от позицията на водолаза; - ръчният клапан за бързо изпускане да е интегриран към маркуча за подаване на въздух към жилетката и да осигурява прецизен контрол върху плаваемостта; - да има вградени джобове за тежести с възможност за бързото им освобождаване при нужда. Размер (1 бр. – L, 1 бр. – XL). |
|  | Боти неопренови с цип | 10 броя | - черен или тъмносин неопрен, минимална дебелина 5 мм; - страничен цип с осигуровка срещу нежелано разкопчаване; - усилена твърда подметка; - вулканизиран протектор в предната и задната част на ботата; Размери (5 бр.- L, 5 бр.-XL). |
|  | Ръкавици неопренови 5 пръстови | 10 броя | - черен или тъмносин неопрен, минимална дебелина 5 мм; - кевларено покритие на пръстите и дланта; - Velcro затваряне на китките; Размери (5 бр.- L, 5 бр.-XL). |
|  | Плавници | 2 броя | - цвят черен; - широко и средно дълго перо; - изработени от каучукова материя (технополимер); - изпълнение с регулируема каишка; - пригоден за ползване с водолазна бота; - широки вентилационни отвори пред камерата за крака; - допълнително по един комплект резервни каишки. Размер (1 бр. - XXL, 1 бр.ХХХL). |
|  | Водолазни чорапи | 2 броя | - черен неопрен до 5 мм; - да се използват с плавници тип „Пантоф”. |
|  | Водолазни конзоли | 6 броя | - да са оборудвани с дълбокомер, манометър и компас с луминисцентни скала; - да бъде изработена от удароустойчив немагнитен материал; - дълбокомерът да е с минимален обхват на измерване от 0 до 70 метра с деления през 1 m; - дълбокомерът да има допълнителна стрелка, която да показва максималната дълбочина на спускане; - манометърът да отчита най-малко до 300 bar.; - компаса да е изработен от здрав поликарбонатен корпус. Делението на скалата да бъде през 10 градуса. |
|  | Дълбокомер дигитален | 2 броя | - работна дълбочина до 120 m; - да има възможност за отчитане на температурата на околната среда и времето за престой под водата. |
|  | Водолазен автомат I-ва и II-ра степен | 6 броя | - да е месингов покрит с матиран хром; - да включва 1-ва и 2-ра степен, автомат със силиконова захапка и шланг за ниско налягане; - конектори по DIN/300 или еквивалент. Резба М25х2 мм, EN144; - първата степен да е регулируема с най-малко 4 порта за ниско налягане 3/8″ и 2 порт за високо налягане 7/16″; - втората степен да има бутон за регулиране на дебита, бутон за принудително подаване на въздух (байпас), две изпускателни мембрани, - да има система на свързване и към водолазна бутилка-INT; - да отговаря на стандарт EN250. |
|  | Кранец D5 | 6 броя | - цвят оранж или бял; - диаметър 68 см, диаметър на окото 2,9 см.; - плавучест ≈ 85 кг, нетно тегло на единица кг≈4, 8, обем на единица продукт ≈ 120 л. |
|  | Шланг за захранване с въздух | 80 метра | - маслоустойчив, трислоен с два слоя метални оплетки; - работно налягане = 330 bar; - диаметър външен Ø=21мм; - диаметър вътрешен Ø=3/8"; - дължина L=80 м; - да завършва с два броя женски накрайници с резба М 18x1,5 мм; - да отговаря на стандарт DIN EN 853 2ST; - HS Code 40092100; - SAE 100R2A 3/8" 2ST 10 DIN. |
|  | Шланг за дълбокомера 220 bar | 80 метра | - маслоустойчив, трислоен с два слоя метални оплетки; - работно налягане = 220 bar. - диаметър външен Ø=16 мм; - диаметър вътрешен Ø=1/4"; - дължина L = 80 м; - да отговаря на стандарт DIN EN 854 R3. - FADIDIP – IFC SAE 100 R3 ¼ 3098 002 |
|  | Електрически кабел за разговорно устройство | 80 метра | - водоустойчив, двужилен многожичен, 1 мм2; - дължина L = 80 м. |
|  | Електрически кабел за захранване | 80 метра | - водоустойчив, четирижилен, многожичен 2,5 мм2; - дължина L = 80 м. |
|  | Водолазен манометър ВН | 5 броя | - 0÷300 bar със шланг за регулатора. |
|  | Водолазен регулатор /първа степен/ за затворен водолазен звънец S.D.C | 3 броя | - за работа на големи дълбочини (под 60 метра) и при ниски температури; - суха херметична система и диафрагма балансирани за студени води, най-малко 4 порта за средно налягане 3/8″ UNF, най-малко 1 порт за високо налягане 7/16″ UNF, тип Yoke; - да отговаря на стандарт EN 250. |
|  | Филтър за преносим компресор “Bauer” | 2 броя | - патронен тип BAUER KOMPRESSOREN № 067224- 410. |
|  | Кран за водолазни бутилки 18 л | 4 броя | - месингов кран покрит с матиран хром; - да има система DIN и INT на свързване към водолазната бутилка. Резба М25х2 мм, EN144. |
|  | Шланг за водолазен регулатор POSEIDON Jetstream | 5 броя | - дължина L=70-75 см.; - да е с вграден предпазителен клапан. |

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5

от Закона за обществените поръчки

От _____________________________________, в качеството си на ________________________________ на _________________________________, ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на водолазно оборудване и резервни части”,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП:

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП:

3.1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП;

_______________                                 Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                        		  (подпис, печат)

Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ

От _____________________________________, в качеството си на ________________________________ на _______________________________, ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на водолазно оборудване и резервни части”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

_______________                                 Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                  	        (подпис, печат)

Приложение 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на ………………………………………….

за изпълнение на обществена поръчка

„Доставка на водолазно оборудване и резервни части”

| № | Наименование | Количество | Единична цена (с ДДС) | Цена (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водолазна компенсаторна /балансираща/ жилетка | 2 броя |  |  |
|  | Боти неопренови с цип | 10 броя |  |  |
|  | Ръкавици неопренови 5 пръстови | 10 броя |  |  |
|  | Плавници | 2 броя |  |  |
|  | Водолазни чорапи | 2 броя |  |  |
|  | Водолазни конзоли | 6 броя |  |  |
|  | Дълбокомер дигитален | 2 броя |  |  |
|  | Водолазен автомат I-ва и II-ра степен | 6 броя |  |  |
|  | Кранец D5 | 6 броя |  |  |
|  | Шланг за захранване с въздух | 80 метра |  |  |
|  | Шланг за дълбокомера 220 bar | 80 метра |  |  |
|  | Електрически кабел за разговорно устройство | 80 метра |  |  |
|  | Електрически кабел за захранване | 80 метра |  |  |
|  | Водолазен манометър ВН | 5 броя |  |  |
|  | Водолазен регулатор /първа степен/ за затворен водолазен звънец S.D.C | 3 броя |  |  |
|  | Филтър за преносим компресор “Bauer” | 2 броя |  |  |
|  | Кран за водолазни бутилки 18 л | 4 броя |  |  |
|  | Шланг за водолазен регулатор POSEIDON Jetstream | 5 броя |  |  |

ВСИЧКО - …………… лв.

_______________						 ___________________

(дата)								(подпис, печат)