Приложение №11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към изпълнението обществена поръчка  „Ремонт на покрив и фасада на сграда №3 във в.ф.34400”

| № | видове работа | мярка | количество | ед. цена | стой-ност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | ФАСАДА ЗАПАД |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж рамково скеле | м2 | 448 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле | м2 | 448 |  |  |
| 3. | Гладка фасада |  |  |  |  |
| 3.1. | Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/ | м2 | 86,5 |  |  |
| 3.2. | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка | м2 | 86,5 |  |  |
| 3.3. | Измазване с вароциментова мазилка | м2 | 86,5 |  |  |
| 3.4. | Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя | м2 | 86,5 |  |  |
| 3.5. | Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка | м2 | 357 |  |  |
| 3.6. | Грундиране преди направа на шпакловка | м2 | 173 |  |  |
| 3.7. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка | м2 | 173 |  |  |
| 3.8. | Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор | м | 65 |  |  |
| 3.9. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада | м2 | 176 |  |  |
| 3.10. | Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж | м2 | 8 |  |  |
| 4. | Релефи по фасада |  |  |  |  |
| 4.1. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж | м | 95 |  |  |
| 4.2. | Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи | м | 144,5 |  |  |
| 4.3. | Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз | м | 28,9 |  |  |
| 4.4. | Възстановяване на капители първи етаж | бр. | 8 |  |  |
| 4.5. | Възстановяване на капители при главен корниз | бр. | 8 |  |  |
| 4.6. | Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж | м2 | 28 |  |  |
| 4.7. | Възстановяване по шаблон на главен фронтон | м2 | 7 |  |  |
| 4.8. | Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги | м2 | 184 |  |  |
| 4.9. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности | м2 | 184 |  |  |
| 5. | Балкон |  |  |  |  |
| 5.1. | Изготвяне на конструктивно становище за укрепване | бр. | 1 |  |  |
| 5.2. | Възстановяване на балюстри | бр. | 21 |  |  |
| 5.3. | Възстановяване на декоративни елементи под балкон | бр. | 2 |  |  |
| 5.4. | Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране | м2 | 2,1 |  |  |
| 5.5. | Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под | м2 | 2,1 |  |  |
| 5.6. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно | м2 | 2,1 |  |  |
| 5.7. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон | м2 | 2,1 |  |  |
| 6. | Тенекеджийски СМР |  |  |  |  |
| 6.1. | Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| 6.2. | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| IІ. | ФАСАДА ЮГ |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж рамково скеле | м2 | 383 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле | м2 | 383 |  |  |
| 3. | Гладка фасада |  |  |  |  |
| 3.1. | Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада/50%/ | м2 | 104 |  |  |
| 3.2. | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка | м2 | 104 |  |  |
| 3.3. | Измазване с вароциментова мазилка | м2 | 104 |  |  |
| 3.4. | Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя | м2 | 104 |  |  |
| 3.5. | Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка | м2 | 342,19 |  |  |
| 3.6. | Грундиране преди направа на шпакловка | м2 | 208 |  |  |
| 3.7. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка | м2 | 208 |  |  |
| 3.8. | Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор | м | 21 |  |  |
| 3.9. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада | м2 | 208 |  |  |
| 3.10. | Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж | м2 | 4 |  |  |
| 4. | Релефи по фасада |  |  |  |  |
| 4.1. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж | м | 54,4 |  |  |
| 4.2. | Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи | м | 124 |  |  |
| 4.3. | Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз | м | 24,7 |  |  |
| 4.4. | Възстановяване на капители първи етаж | бр. | 8 |  |  |
| 4.5. | Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги | м2 | 135 |  |  |
| 4.6. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности | м2 | 135 |  |  |
| 5. | Тенекеджийски СМР |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| 5.2. | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| IIІ. | ФАСАДА ИЗТОК |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж рамково скеле | м2 | 469,65 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле | м2 | 469,65 |  |  |
| 3. | Гладка фасада |  |  |  |  |
| 3.1. | Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/ | м2 | 111,14 |  |  |
| 3.2. | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка | м2 | 111,14 |  |  |
| 3.3. | Измазване с вароциментова мазилка | м2 | 111,14 |  |  |
| 3.4. | Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя | м2 | 111,14 |  |  |
| 3.5. | Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка | м2 | 410,64 |  |  |
| 3.6. | Грундиране преди направа на шпакловка | м2 | 222,29 |  |  |
| 3.7. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка | м2 | 222,29 |  |  |
| 3.8. | Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор | м | 49,7 |  |  |
| 3.9. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада | м2 | 222,29 |  |  |
| 4. | Релефи по фасада |  |  |  |  |
| 4.1. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж | м | 95 |  |  |
| 4.2. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи | м | 151,5 |  |  |
| 4.3. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз | м | 30,3 |  |  |
| 4.4. | Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги | м2 | 188,35 |  |  |
| 4.5. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности | м2 | 188,35 |  |  |
| 5 | Тенекеджийски СМР |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| 5.2. | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина | м | 60 |  |  |
| ІV. | ФАСАДА СЕВЕР |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж рамково скеле | м2 | 226 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле | м2 | 226 |  |  |
| 3. | Гладка фасада |  |  |  |  |
| 3.1. | Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/ | м2 | 53,12 |  |  |
| 3.2. | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка | м2 | 53,12 |  |  |
| 3.3. | Измазване с вароциментова мазилка | м2 | 53,12 |  |  |
| 3.4. | Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя | м2 | 53,12 |  |  |
| 3.5. | Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка | м2 | 210,46 |  |  |
| 3.6. | Грундиране преди направа на шпакловка | м2 | 106,22 |  |  |
| 3.7. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка | м2 | 106,22 |  |  |
| 3.8. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада | м2 | 106,22 |  |  |
| 3.9. | Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж | м2 | 5 |  |  |
| 4. | Релефи по фасада |  |  |  |  |
| 4.1. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци първи, втори и трети етаж | м | 40,8 |  |  |
| 4.2. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи | м | 73 |  |  |
| 4.3. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз | м | 14,6 |  |  |
| 4.4. | Възстановяване на капители първи етаж | бр. | 6 |  |  |
| 4.5. | Възстановяване на капители при главен корниз | бр. | 6 |  |  |
| 4.6. | Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж | м2 | 12 |  |  |
| 4.7. | Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги | м2 | 104,22 |  |  |
| 4.8. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности | м2 | 104,22 |  |  |
| 5 | Тенекеджийски СМР |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина | м | 30 |  |  |
| 5.2. | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина | м | 30 |  |  |
| V. | ФАСАДА ЮГОЗАПАД |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж рамково скеле | м2 | 53 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле | м2 | 53 |  |  |
| 3. | Гладка фасада |  |  |  |  |
| 3.1. | Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/ | м2 | 9 |  |  |
| 3.2. | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка | м2 | 9 |  |  |
| 3.3. | Измазване с вароциментова мазилка | м2 | 9 |  |  |
| 3.4. | Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя | м2 | 9 |  |  |
| 3.5. | Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка | м2 | 47,42 |  |  |
| 3.6. | Грундиране преди направа на шпакловка | м2 | 18 |  |  |
| 3.7. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка | м2 | 18 |  |  |
| 3.8. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада | м2 | 18 |  |  |
| 3.9. | Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж | м2 | 2 |  |  |
| 4. | Релефи по фасада |  |  |  |  |
| 4.1. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж | м | 14 |  |  |
| 4.2. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи | м | 17 |  |  |
| 4.3. | Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз | м | 3,4 |  |  |
| 4.4. | Възстановяване на капители първи етаж | бр. | 2 |  |  |
| 4.5. | Възстановяване на капители при главен корниз | бр. | 2 |  |  |
| 4.6. | Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж | м2 | 4 |  |  |
| 4.7. | Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги | м2 | 29 |  |  |
| 4.8. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности | м2 | 29 |  |  |
| 5. | Балкон |  |  |  |  |
| 5.1. | Възстановяване на балюстри | бр. | 21 |  |  |
|  | Възстановяване на декоративни елементи под балкон | бр. | 2 |  |  |
| 5.2. | Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране | м2 | 2,1 |  |  |
| 5.3. | Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под | м2 | 4 |  |  |
| 5.4. | Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно | м2 | 2,1 |  |  |
| 5.5. | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон | м2 | 2,1 |  |  |
| VI. | ПОКРИВ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж керемиди при улами | м2 | 50 |  |  |
| 2 | Монтаж керемиди при улами | м2 | 50 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж керемиди втора употреба | бр. | 100 |  |  |
| 4 | Почистване на покрив | дни | 5 |  |  |
| 5 | Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина (улами, поли,обшивка около комини) | м2 | 45 |  |  |
| 6 | Направа обшивка на капандура от поцинкована ламарина | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на готови улуци | м | 102 |  |  |
| 8 | Демонтаж на стъкла и почистване на метална конструкция | м2 | 94 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на прозрачен плътен поликарбон 4мм., в т.ч.монтаж на нова алуминиева конструкция към съществуваща от черно желязо | м2 | 94 |  |  |
| 10 | Шкурене/награпяване/,грундиране и блажно боядисване стара метална констукция | м2 | 94 |  |  |
| 11 | Премахване и очукване компрометирана мазилка по комини | м2 | 20 |  |  |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка по комини | м2 | 20 |  |  |
| 13 | Измазване с вароциментова мазилка по комини | м2 | 20 |  |  |
| 14 | Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по комини | м2 | 20 |  |  |
| 15 | Ремонт и направа обшивка от поцинкована ламарина на купол | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 15 |  |  |
| 17 | Демонтаж и възтановяване мълниезащита и мерене съпротивление заземители | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Демонтаж и монтаж на климатици | бр. | 6 |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ: |  |  |  |  |